Champ d’application

D’application lors de travaux d’entretien et de réparation des installations et des machines

Quoi et comment ?

- Interruption de toute source d’énergie qui alimente l’installation :

Assurez-vous que l’installation faisant l’objet de travaux soit complètement débranchée.

Mettez-l ’interrupteur en position « OFF » (position zero) .

Veillez à n’oublier aucune source d’énergie (électricité, vapeur, liquide hydraulique sous pression, air comprimé, etc.).  La coupure doit se faire d’une manière visible.

- Mesure de précaution empêchant la remise en marche :

Assurez-vous que les installations ne puissent pas être rebranchées sans votre autorisation.

4 techniques potentielles :

- Signalez à l’aide d’un panneau sur l’interrupteur ou le dispositif de coupure qu’il est interdit de le rebrancher

- Enlevez les fusibles ou verrouillez les fusibles avec un mécanisme de verrouillage

- Posez un cadenas sur le dispositif de coupure

- Déconnectez les canalisations sous pression

- Neutralisation de l’énergie

Il faut neutraliser toute l’énergie résiduelle pouvant encore être présente dans l’installation.

Est principalement visée l’énergie qui a pu être emmagasinée dans :

- les condensateurs électriques

- les pièces encore en mouvement (inertie)

- les gaz comprimés

- les masses pesantes (à abaisser ou bloquer soit mécaniquement soit à l’aide d’un dispositif de support)

- Contrôle :

Le contrôle permet de vérifier s’il n’y a pas de défauts voire éventuellement d’erreurs humaines (telle que l’actionnement d’un mauvais interrupteur).  Adoptez toutes les mesures de précaution qui seraient prises si l’énergie était encore dans l’installation.

KUWAIT PETROLEUM NORTH WEST EUROPE

DOCUMENT TITLE:	Lock out tag out des machines

DOCUMENT NUMBER:	KPNWE.WI.11.HSCO.021

REVIEW NUMBER: 	1

EFFECTIVE DATE:    	17 Jul 2020

NEXT REVIEW DATE:	17 Jul 2023

..

CONFIDENTIALITY:

The information contained in this document is confidential to Kuwait Petroleum International Ltd. Copyright © Kuwait Petroleum International Ltd.  Copying of this document in any format is not permitted without written permission from the management of Kuwait Petroleum International Ltd.

This document is reviewed and approved according to the released online Document Approval Flow

| Prepared by: | Operational Assistant | An Cornelis |
| --- | --- | --- |
| Reviewed by: | Operational Assistant | An Cornelis |
| Approved by: | QHSSE Manager | Gerardus Timmers |

# *Access rights:	       Generally Accessible

Reviews Summary

| Review date | Review reference | Review details | Review version |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 Dec 2017 |  |  | 0 |
| 17 Jul 2020 | -- | minor changes | 1 |